Источник: ИС ПАРАГРАФ, 15.05.2012 10:31:54

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1641

Об утверждении Правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения

В соответствии с подпунктом 14-5) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

| Премьер-Министр |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2011 года № 1641

Правила

присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения

1. Общие положения

1. Правила присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения (далее - Правила) определяют общий порядок присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств (далее - РЭС) и высокочастотных устройств (далее - ВЧУ), а также проведения расчета электромагнитной совместимости (далее - ЭМС) РЭС гражданского назначения.

Требования настоящих Правил распространяются для всех физических и юридических лиц, осуществляющих лицензионную деятельность в области связи и (или) использующих РЭС и (или) ВЧУ в производственной деятельности.

В Правилах учтены положения Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи от 9 декабря 1988 года (International Communication Unit (ITU), Мельбурн) и рекомендации Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан.

Действие настоящих Правил не распространяется:

1) на РЭС и ВЧУ согласно перечню, указанному в приложении 1 к настоящим Правилам;

2) на РЭС и ВЧУ государственных органов, государственных предприятий, находящиеся на радиочастотном обеспечении Министерства обороны Республики Казахстан в соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) абонентское устройство - средство связи индивидуального использования, формирующее сигналы электрической связи для передачи или приема заданной абонентом информации и подключаемое к сети оператора связи;

2) владелец РЭС и (или) ВЧУ - юридическое или физическое лицо, у которого эти средства или устройства находятся в собственности, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления либо ином законном основании (аренда, безвозмездное пользование);

3) высокочастотное устройство - оборудование и (или) приборы, предназначенные для генерирования и использования электромагнитной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых или других целях, за исключением применения в области телекоммуникаций;

4) заявитель - владелец РЭС и (или) ВЧУ, либо физическое или юридическое лицо, либо его доверенное лицо;

5) пользователь радиочастотным спектром - физическое или юридическое лицо, которому присвоена (назначена) полоса частот или радиочастота (радиочастотный канал);

6) присвоение радиочастоты или радиочастотного канала - разрешение на использование радиочастотного спектра, выдаваемое соответствующим радиочастотным органом пользователю радиочастотным спектром на использование указываемой в этом разрешении полосы частот, радиочастоты (радиочастотного канала) с применением радиоэлектронного средства;

7) подвижное радиоэлектронное средство - радиоэлектронное средство, не имеющее постоянной привязки к географическим координатам;

8) радиочастотный спектр - определенная совокупность радиочастот в диапазоне от 3 кГц до 400 ГГц;

9) радиоэлектронное средство - техническое средство, предназначенное для передачи и (или) приема радиоволн и состоящее из одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств либо их комбинаций, включая вспомогательное оборудование;

10) электромагнитная совместимость (ЭМС) - способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных радиопомех и не создавать недопустимых радиопомех другим техническим средствам;

11) совместное использование частот - частоты, используемые двумя и более пользователями;

12) стационарное радиоэлектронное средство - радиоэлектронное средство, имеющее постоянные географические координаты;

13) уполномоченный орган - Комитет связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан;

14) радиочастотный ресурс - совокупность действующих и потенциально возможных частотных назначений на определенной территории, предназначенных для работы в эфире, удовлетворяющих требованиям Международного союза электросвязи, и учитывающий:

диапазон частот;

ширину занимаемого спектра частот;

используемые технологии, временной период действия разрешения на использование указанного ресурса;

15) Национальная Таблица - Таблица распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2000 года № 1379.

3. Действия и (или) бездействия должностных лиц при оформлении разрешительных документов могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном действующем законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов)

4. Разрешения на использование радиочастотного спектра (далее - РЧС) оформляются на РЭС, указанные в списке согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

5. Для получения разрешения на использование РЧС Республики Казахстан либо разрешения судовой станции на использование РЧС (далее - разрешения судовой станции), для судов, плавающих под флагом Республики Казахстан заявителю необходимо представить в территориальный орган уполномоченного органа (далее - территориальный орган) по месту использования радиочастотного ресурса (далее - РЧР), заявку на присвоение полос (номиналов) радиочастот (далее - заявка) в бумажном в трех экземплярах (для получения разрешении судовой станции в двух экземплярах) и на электронном носителе или в электронном виде посредством интернет-ресурса www.elicense.kz. На каждый вид связи подается отдельная заявка.

6. Заявка состоит из следующих документов:

1) заявление установленного образца по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

2) пояснительная записка, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот, где подробно излагаются сведения о назначении и характере планируемой радиосети (радиолинии), используемых стандартах и протоколах, технических характеристиках РЭС планируемых к применению, схема организации связи;

3) заполненная анкета на РЭС на соответствующий вид радиосвязи, по форме согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящим Правилам (для судовых станций заполненная анкета с техническими данными согласно приложению 12 к настоящим Правилам).

7. В случае если заявленные полосы (номиналы) радиочастот до 1 ГГц, то территориальный орган в соответствии с имеющейся базой радиочастотных присвоений подбирает полосы (номиналы) радиочастот и готовит техническое заключение по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам, прикладывает к Заявке и направляет в течение трех рабочих дней с момента поступления заявку в подведомственную организацию уполномоченного органа в области связи (далее - Организация).

В случае если заявленные полосы (номиналы) радиочастот (по всем видам связи, кроме сетей беспроводного радиодоступа (WLL) свыше 1 ГГц территориальный орган направляет в течение трех рабочих дней с момента поступления заявку на рассмотрение в Организацию (без технического заключения).

В случае если заявленные полосы (номиналы) радиочастот на сети беспроводного радиодоступа (WLL) свыше одного 1 ГГц территориальное подразделение направляет в течении трех рабочих дней с момента поступления заявку на рассмотрение в уполномоченный орган.

Заявленные полосы (номиналы) радиочастот на сети беспроводного радиодоступа (WLL) свыше 1 ГГц, рассматриваются уполномоченным органом в течение трех рабочих дней с момента поступления заявки и направляется в Организацию.

В случае некомплектности заявки, либо занятости заявленных полос (номиналов) радиочастот, территориальный орган и (или) уполномоченный орган уведомляет заявителя в письменной форме в течение двух рабочих дней с момента поступления заявки, с обоснованием причин отказа.

Отказ в принятии заявки не лишает заявителя права на подачу повторной заявки после исправления соответствующих замечаний.

Организация после получения от территориального и (или) уполномоченного органа заявки в течение трех рабочих дней с момента поступления, проводит процедуру предварительного расчета ЭМС РЭС и ВЧУ, результат которого письменно направляет в территориальный орган и (или) уполномоченный орган.

8. В случае положительного результата предварительного расчета уполномоченный орган проводит:

1) процедуру согласования РЧР с центральным исполнительным органом военного управления Республики Казахстан - Министерством обороны Республики Казахстан (далее - Министерство обороны) в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2000 года № 1379 (далее - Таблица) либо решениями Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан (далее - заинтересованные организации);

2) процедуру международной координации РЧС с приграничными государствами в целях обеспечения бесперебойной работы РЭС и ВЧУ без помех, необходимость которой определяется по результатам проведенного предварительного расчета ЭМС РЭС и ВЧУ. Если при расчете ЭМС РЭС и ВЧУ выявится, что планируемое к установке РЭС и ВЧУ будет оказывать помеху на РЭС и ВЧУ приграничного государства, то согласно Соглашениям между сопредельными государствами (в приграничных зонах Республики Казахстан) и (или) Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи требуется проведение международной координации.

9. При отрицательном результате предварительного расчета ЭМС РЭС и ВЧУ, а также в случаях недостоверности и (или) некорректности заполнения технических данных в заявке, территориальный орган и (или) уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента поступления уведомления от Организации извещает заявителя в письменной форме с обоснованием причин отказа.

Отказ не лишает заявителя права на подачу повторной заявки в территориальный орган и (или) уполномоченный орган после исправления соответствующих замечаний.

10. В случае отсутствия необходимости проведения указанных процедур в пункте 8, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента поступления заявки, уведомляет Организацию о необходимости оформления заключения экспертизы ЭМС РЭС и ВЧУ с действующими и планируемыми РЭС и ВЧУ гражданского назначения, в том числе приграничных стран (далее - заключение ЭМС) в соответствии с процедурой, изложенной в пунктах 53 - 58 Правил.

11. Срок оформления Заключения ЭМС Организацией составляет не более десяти рабочих дней после подписания договора между Организацией и заявителем, и произведения оплаты за оказание услуги расчета ЭМС РЭС, с момента поступления уведомления от уполномоченного органа о положительном результате процедуры согласования. Оригинал Заключения ЭМС выдается Организацией либо направляется заявителю, а копия в уполномоченный орган.

12. Для проведения процедуры согласования, уполномоченный орган направляет заявку в Министерство обороны в соответствии с подпунктом 1) пункта 8 настоящих Правил.

13. Срок рассмотрения запроса составляет не более двадцати рабочих дней с момента поступления материалов. Если заявленные полосы (номиналы) радиочастот не могут быть согласованы, Министерство обороны и (или) заинтересованные ведомства направляют в уполномоченный орган обоснованный письменный отказ.

14. Частотные присвоения могут быть изменены в интересах обеспечения государственного управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка в Республике Казахстан с одновременным возмещением хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в области связи, ущерба, связанного с переходом на другие частоты.

15. При отсутствии письменного ответа в течение указанного срока, уполномоченный орган направляет уведомление об истечении срока рассмотрения заявки. Министерство обороны и (или) заинтересованные ведомства обязаны в течение пяти рабочих дней направить ответ на уведомление.

16. Проведение процедуры согласования не требуется для полос (номиналов) радиочастот:

1) ранее согласованных Министерством обороны, выделяемых уполномоченным органом на основании рекомендаций Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан;

2) предназначенных для преимущественного использования РЭС гражданскими пользователями, указанных в национальной Таблице как категория «ГР»;

3) судовой станции - разрешение судовой станции на использование радиочастотного спектра, утвержденная Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи;

4) ранее согласованные полосы (номиналы) радиочастот, в случае, если не изменились технические параметры, назначение и место установки РЭС и ВЧУ.

17. При необходимости проведения процедуры международной координации частот с сопредельными государствами, уполномоченный орган уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения заявки.

Проведение процедуры международной координации полос (номиналов) радиочастот, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с заключенными соглашениями между сопредельными государствами (в приграничных зонах Республики Казахстан) и (или) Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи от 9 декабря 1988 года (Мельбурн), срок рассмотрения заявки при этом, составляет не более четырех месяцев.

18. После проведения процедуры согласования полос (номиналов) радиочастот и (или) международной координации уполномоченный орган:

1) при положительных результатах в течение трех рабочих дней с момента получения уведомлении по результатам проведении процедуры согласований и международной координации, направляет уведомление в Организацию для оформления заключения ЭМС для заявленных полос (номиналов) радиочастот. Заключения ЭМС оформляется согласно процедуре, описанной в пункте 11 настоящих Правил.

2) при отрицательных результатах процедуры согласования и (или) международной координации уполномоченный орган принимает решение об отказе в присвоении РЧР. В этом случае, уведомляет об этом территориальный орган, Организацию и заявителя.

19. После получения копии Заключения ЭМС, уполномоченный орган оформляет разрешение на использование РЧС согласно приложению 14 к настоящим Правилам в течение пяти рабочих дней с момента поступления копии заключения ЭМС, с присвоением кодов согласно приложению 15 к настоящим Правилам.

20. Оформленное в бумажном и (или) в электронном виде (посредством интернет ресурса www.elicense.kz) разрешение на использование РЧС или разрешение судовой станции на использование РЧС (оригинал) направляется уполномоченным органом в территориальный орган по месту использования РЧС.

21. Разрешение на использование РЧС выдается уполномоченным органом сроком до 25 марта следующего года.

22. Разрешение на использование РЧС продлевается соответствующим территориальным органом (по месту использования РЧР) ежегодно, с указанием срока действия до 25 марта следующего года, после предоставления подтверждающего документа об уплате в государственный бюджет первой части годовой платы за использование РЧС, заверяется подписью начальника и печатью территориального органа (если разрешение на использование РЧС оформлено в электронном виде (посредством интернет ресурса www.elicense.kz), то оно заверяется электронной цифровой подписью начальника территориального органа).

В продлении разрешении на использование РЧС отказывается:

1) в случае не своевременной уплаты в государственный бюджет платы за три квартала использования радиочастотного спектра;

2) в случае не использования полос (номиналов) радиочастот в течение года, которое подтверждается результатами мониторинга радиочастотного спектра проводимого территориальным органом, а также отсутствия регистрации РЭС и ВЧУ, акта ввода в эксплуатацию, работающих на данных полосах (номиналах) радиочастот в территориальном органе в течение указанного времени;

3) в случае принятия решения по изменению частотных присвоений Министерством обороны согласно пункту 14 настоящих Правил.

23. Территориальный орган, получивший оригинал разрешения на использование РЧС или разрешения судовой станции на использование РЧС регистрирует их и в трехдневный срок с момента их получения, извещает заявителя, а также выписывает и выдает извещение на уплату в государственный бюджет платы за использование РЧС установленной формы с указанием суммы платы за использование РЧС (за оставшийся период года). Уплата в государственный бюджет платы за использование РЧС осуществляется по месту регистрации заявителя.

24. Оформленное в бумажном виде разрешение на использование РЧС выдается владельцу либо заявителю после предоставления им доверенности на право получения разрешения РЧС и документа, подтверждающего уплату в государственный бюджет платы за использование РЧС, согласно выставленного извещения.

В случае, если разрешение на использование РЧС или разрешение судовой станции на использование РЧС (оригинал) оформилось в электронном виде (посредством интернет ресурса www.elicense.kz), то заявитель получает извещение на уплату в государственный бюджет платы в территориальном органе и предоставляет документ подтверждающего уплату в государственный бюджет платы за использование РЧС, согласно выставленного извещения.

25. На период проведения выставок, спортивных соревнований, научно-исследовательских и экспериментальных работ, а также других мероприятий сроком до шести месяцев, уполномоченный орган осуществляет процедуру согласования полос (номиналов) радиочастот для РЭС гражданского назначения, оперативно в рабочем порядке с последующим документальным подтверждением результата согласования. В данном случае, уполномоченным органом выдается временное разрешение на использование РЧС согласно приложению 16 к настоящим Правилам на срок, указанный заявителем.

26. Совместное использование полос (номиналов) радиочастот разрешается при условии письменного согласия основного пользователя РЧР и только для использования в производственных целях. На каждого пользователя РЧР оформляется отдельное разрешение на использование РЧС. Уплата в государственный бюджет платы за использование РЧС каждым пользователем производится отдельно, на равных условиях с основным пользователем РЧС. Основным пользователем является пользователь получивший разрешение на использование РЧС первым.

27. Разрешение на использование РЧС не оформляется на РЭС и ВЧУ, указанные в списке, согласно приложению 17 к настоящим Правилам.

28. Разрешение на использование РЧС переоформляется, если не изменились технические параметры и назначение РЭС и ВЧУ, без проведения процедуры согласования в случаях:

1) изменения фамилии, имени, отчества физического лица или наименования юридического лица;

2) если юридическое лицо является правопреемником реорганизованного юридического лица;

3) при получении (и/или переоформлении) лицензии на деятельность в области связи, так как разрешения на использование РЧС является неотъемлемой частью лицензии).

29. В остальных случаях разрешение на использование РЧС не переоформляется и подлежит проведению повторной процедуры получения разрешения на использования РЧС.

30. Для переоформления, аннулирования и получения дубликата разрешения на использование РЧС заявитель подает необходимые документы в территориальный орган.

В течение трех рабочих дней с момента получения документов, территориальный орган направляет их в уполномоченный орган, для дальнейшего переоформления, аннулирования и получения дубликата разрешения на использование РЧС.

Уполномоченный орган в срок не более десяти рабочих дней с момента поступления заявки от территориального органа переоформляет, аннулирует и выдает дубликат разрешения на использование РЧС.

31. Для переоформления разрешения на использование РЧС заявитель подает следующие документы:

1) заявление;

2) пояснительная записка;

3) оригинал разрешения на использование РЧС (в случае получения разрешения на использование РЧС в электронном виде (посредством интернет ресурса www.elicense.kz) данный документ не требуется);

4) копия свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица или копия документа удостоверяющего личность физического лица;

5) копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан;

6) копия заключения ЭМС;

7) документ, подтверждающий уплату в государственный бюджет платы за использование РЧС;

8) документ, подтверждающий правопреемство, в случае реорганизации юридического лица.

32. В случае утери разрешения на использование РЧС выдается дубликат, при этом, заявитель подает следующие документы:

1) заявление;

2) пояснительная записка;

3) копия разрешения на использование РЧС;

4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия документа удостоверяющего личность физического лица;

5) копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан;

6) документ, подтверждающий уплату в государственный бюджет платы за использование РЧС.

33. В случае отказа пользователя от использования РЧС, пользователь РЧС подает в территориальный орган следующие документы на аннулирование разрешения на использование РЧС:

1) заявление, с указанием причины отказа;

2) оригинал разрешения на использование РЧС (в случае получения разрешения на использование РЧС в электронном виде (посредством интернет ресурса www.elicense.kz) данный документ не требуется);

3) документ, подтверждающий уплату в государственный бюджет платы за использование РЧС до момента аннулирования;

4) акт демонтажа при наличии разрешения на право эксплуатации РЭС.

34. Разрешения на использование РЧС изымается для аннулирования:

1) в случае не своевременной уплаты в государственный бюджет платы за три квартала использования радиочастотного спектра;

2) в случае не использования полос (номиналов) радиочастот в течение года, которое подтверждается результатами мониторинга радиочастотного спектра проводимого территориальным органом, а также отсутствия регистрации РЭС и ВЧУ, акта ввода в эксплуатацию, работающих на данных полосах (номиналах) радиочастот в территориальном органе в течение указанного времени;

3) в случае невостребованности заявителем разрешения на использование РЧС, в течение трех месяцев с момента выдачи разрешения на использование РЧС.

35. Передача пользователем РЧР во временное или постоянное использование закрепленных за ним полос (номиналов) радиочастот другим пользователям запрещается.

36. Повторное присвоение отказных и аннулированных от использования частот осуществляется уполномоченным органом.

3. Регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

37. Государственной регистрации подлежат приобретенные РЭС и ВЧУ на территории Республики Казахстан и ввезенные РЭС и ВЧУ из-за границы, имеющие сертификат соответствия Республики Казахстан (кроме морских РЭС, установленных на морских судах. В случае если иностранное судно зафрактованно (арендовано) казахстанскими физическими или юридическими лицами сроком на один год и (или) более, то необходимо зарегистрировать морские РЭС в территориальном органе по месту эксплуатации РЭС) в течение тридцати рабочих дней до начала эксплуатации. Государственной регистрации подлежат РЭС и ВЧУ согласно Перечню, изложенному в приложении 18 настоящих Правил. Государственной регистрации не подлежат РЭС и ВЧУ согласно Перечню изложенному в приложении 1 настоящих Правил.

38. Для осуществления регистрации РЭС и ВЧУ заявителю, в том числе казахстанским физическим и юридическим лицам зафрахтовавшим (арендовавшим) иностранное судно сроком на один год и (или) более, необходимо представить заявку в бумажном и на электронном носителе или в электронном виде посредством интернет-ресурса www.elicense.kz  в территориальный орган по месту использования РЭС и ВЧУ.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 19 к настоящим Правилам;

2) анкета на РЭС установленного образца на соответствующий вид радиосвязи по форме согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящим Правилам, ВЧУ по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам (кроме морских РЭС, установленных на морских судах);

3) копия сертификата соответствия на РЭС и ВЧУ Республики Казахстан выданного в период ввоза оборудования;

4) документ, подтверждающий уплату в государственный бюджет сбора за государственную регистрацию РЭС и ВЧУ;

5) документ, подтверждающий законность приобретения или ввоза из-за границы (копия договора купли-продажи или акт приема-передачи).

Для регистрации ВЧУ не требуется предоставление документов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В заявке на регистрацию радиоудлинителей телефонного канала, РЭС в диапазоне частот 27 МГц не требуется предоставление документов, указанных в подпунктах 1), 3) настоящего пункта, взамен этого прилагается анкета-заявление по форме согласно приложениям 21 и 22 к настоящим Правилам.

При неправильно оформленной либо неполной заявке территориальный орган направляет письменный мотивированный отказ в регистрации с указанием причины, при этом срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. При повторном представлении документов, срок их рассмотрения возобновляется.

39. По окончании процедуры рассмотрения заявки, территориальный орган в течении пяти рабочих дней готовит и выдает свидетельство о государственной регистрации РЭС и ВЧУ по форме согласно приложению 23, для РЭС в диапазоне 27 МГц и маломощных носимых РЭС мощностью до двух ватт по форме согласно приложению 24 к настоящим Правилам и вносит в журнал государственной регистрации РЭС и ВЧУ установленной формы согласно приложению 25 к настоящим Правилам.

40. Свидетельство о государственной регистрации РЭС и ВЧУ является бессрочным документом и действительным на всей территории Республики Казахстан.

41. Регистрация РЭС и ВЧУ не дает право владельцу вводить их в эксплуатацию без разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ.

4. Эксплуатация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

42. После получения свидетельства о государственной регистрации РЭС и ВЧУ, заявителю необходимо представить в соответствующий территориальный орган (по месту эксплуатации РЭС или ВЧУ) заявку в бумажном и в электронном носителе или в формате электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью посредством интернет-ресурса www.elicense.kz на получение разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ (кроме морских РЭС, установленных на морских судах и РЭС в диапазоне 27 МГц и маломощных РЭС мощностью до двух ватт). При подачи заявки в бумажном виде также необходимо предоставить информацию на электронном носителе (floppy диск, CD-диск).

К заявке прилагаются следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 26 к настоящим Правилам;

2) анкета на РЭС установленного образца на соответствующий вид радиосвязи по форме согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящим Правилам, ВЧУ по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам;

3) копия санитарно-эпидемиологического заключения на РЭС, согласованного с государственным органом санитарно-эпидемиологической службы (в случае, если предусмотрено оформление санитарного паспорта на РЭС);

4) копия разрешения на использование РЧС (в случае, если предусмотрено оформление разрешения на использование РЧС, если разрешение на использование РЧС получено в электронном виде (посредством интернет ресурса www.elicense.kz) данный документ не требуется);

5) копия заключения ЭМС (в случае, если предусмотрено получение заключения ЭМС);

6) копия свидетельства о государственной регистрации РЭС и ВЧУ (в случае если свидетельство о государственной регистрации РЭС и ВЧУ получено в формате электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (посредством интернет ресурса www.elicense.kz) данный документ не требуется).

Территориальный орган проверяет правильность оформления заявки на получение разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ.

При неправильно оформленной заявке, территориальный орган в письменной форме в течении двух рабочих дней предоставляет письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявки.

43. В случае если заявка на получение разрешения на эксплуатацию РЭС принята, соответствующим территориальным органом на основании обращения заявителя совместно с заявителем в десятидневный срок проводится приемка РЭС, по результатам которой в течении трех рабочих дней составляется акт ввода в эксплуатацию, по форме согласно приложению 27 к настоящим Правилам.

44. После подписания акта ввода в эксплуатацию РЭС и ВЧУ сторонами, территориальный орган в течение трех рабочих дней готовит разрешение на эксплуатацию РЭС и ВЧУ, по форме согласно приложениям 28, 29 к настоящим Правилам.

Разрешение на эксплуатацию РЭС и ВЧУ выдается сроком до 25 марта следующего года.

45. На получение разрешения на эксплуатацию ВЧУ не требуется предоставление документов, указанных в пункте 2) пункта 42 настоящих Правил.

В случае заполнения раздела IV «разрешение территориального органа уполномоченного органа» анкеты - разрешений на ВЧУ согласно приложению 20 к настоящим Правилам, ставится подпись начальника и печать территориального органа, (если анкета - разрешение оформлено в формате электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью посредством интернет ресурса www.elicense.kz), то оно заверяется электронной цифровой подписью начальника территориального органа).

В случае изменения территории эксплуатации РЭС и ВЧУ, владельцу либо заявителю необходимо переоформить разрешение на эксплуатацию РЭС и ВЧУ, для этого необходимо снять с учета РЭС и ВЧУ в территориальном органе, которое произвело регистрацию этих РЭС, с представлением следующих документов:

1) заявление свободного образца;

2) оригинал разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ (в случае если разрешение на эксплуатацию РЭС и ВЧУ получено в формате электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (посредством интернет ресурса www.elicense.kz) данный документ не требуется);

3) акт вывода из эксплуатации РЭС (в случае необходимости).

После снятия с учета РЭС и ВЧУ владельцу необходимо получить новое разрешение на эксплуатацию РЭС и ВЧУ в течение десяти рабочих дней в территориальном органе, по месту новой эксплуатации РЭС и ВЧУ, с представлением следующих документов:

4) заявление согласно приложению 26 к настоящим Правилам;

5) анкета на РЭС установленного образца на соответствующий вид радиосвязи по форме согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21 и 22 к настоящим Правилам, ВЧУ по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам;

6) копия санитарно-эпидемиологического заключения на РЭС и ВЧУ, согласованного с государственным органом санитарно-эпидемиологической службы (в случае, если предусмотрено оформление санитарного паспорта на РЭС);

7) копия заключения ЭМС (в случае, если предусмотрено получение заключения ЭМС;

8) копия разрешения на использование РЧС (в случае, если предусмотрено оформление разрешения на использование РЧС, если разрешение на использование РЧС оформлено в формате электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (посредством интернет ресурса www.elicense.kz) данный документ не требуется).

После подачи владельцем заявления с предоставлением вышеуказанных документов, территориальный орган в течении трех рабочих дней переоформляет и выдает новое разрешение на эксплуатацию РЭС и ВЧУ.

В случае смены владельца РЭС и ВЧУ, новому владельцу необходимо в течении 30 рабочих дней обратиться в территориальный орган для получения нового свидетельство о государственной регистрации и разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ, с обязательным приложением оригинала свидетельства о государственной регистрации РЭС и ВЧУ.

После обращения владельца РЭС и ВЧУ, территориальный орган в течении пяти рабочих дней выдает новое свидетельство о государственной регистрации и разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ.

46. Закрытие радиосети, замена радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, вывод их из эксплуатации производятся с обязательным уведомлением территориального органа в письменном виде в месячный срок, согласно приложению 30 к настоящим Правилам.

47. При подаче заявки на использование радиоудлинителей телефонного канала (далее - радиоудлинитель), РЭС в диапазоне частот 27 МГц, маломощные носимые РЭС с мощностью до двух ватт и систем подвижной радиосвязи, территориальный орган оформляет разрешение на эксплуатацию базовой (стационарной) станции и каждого носимого (мобильного) терминала отдельно, при этом в разрешении на эксплуатацию базовой станции должно указываться место ее расположения.

48. За каждым комплектом радиоудлинителя и за каждый РЭС в диапазоне частот 27 МГц, маломощные носимые РЭС с мощностью до двух ватт согласно решению Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан закрепляется определенное количество каналов в соответствии с техническими параметрами РЭС указанных в перечне согласно приложению 18 к настоящим Правилам.

49. Разрешение на эксплуатацию РЭС (ВЧУ) продлевается ежегодно соответствующим территориальным органом (по месту эксплуатации РЭС) в срок до пяти рабочих дней, с указанием срока действия до 25 марта следующего года, после обращения владельца либо заявителя в территориальный орган и предоставления, им подтверждающего документа об уплате в государственный бюджет первой части годовой платы за использование РЧС, кроме РЭС, указанных в пункте 40 настоящих Правил.

50. В случае изменения технических параметров, места установки РЭС, изменение высоты подвеса антенны, владельцу РЭС необходимо обратиться в территориальный орган (по месту эксплуатации РЭС), с соответствующим заявлением на переоформление разрешения на эксплуатацию РЭС в порядке, установленными настоящими Правилами.

После подачи владельцем РЭС заявления, территориальный орган в течении трех рабочих дней проводит процедуру переоформления разрешения на эксплуатацию РЭС.

51. С целью обеспечения информационной безопасности на зданиях и территориях государственных органов и Организаций, использующих сведения, составляющие государственные секреты Республики Казахстан допускается установка радиоэлектронных средств и их антенно-фидерных устройств относящихся только к правительственной связи, сетям телекоммуникаций специального назначения и внутриведомственной связи с выполнением специальных требований в соответствии с настоящими Правилами и нормативными правовыми актами по защите государственных секретов.

Размещение радиоэлектронных средств и их антенно-фидерных устройств внутриведомственной связи подлежат согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;

Технические помещения и площадки, специально отведенные для установки в государственных органах и Организациях радиоэлектронных средств, не относящихся к сетям телекоммуникаций специального назначения и правительственной связи, отдаляются от режимных помещений на расстоянии не менее 10 метров.

В государственных органах и Организациях, использующих в работе сведения, отнесенные к государственным секретам, установка, техническое обслуживание (ремонт, профилактические работы), замена, вывод из эксплуатации радиоэлектронных средств внутриведомственной связи осуществляются специализированными подразделениями данного государственного органа, Организации.

В случае отсутствия специализированного подразделения исполнитель работ по установке, техническому обслуживанию (ремонту, профилактическим работам), замене, выводу из эксплуатации радиоэлектронных средств внутриведомственной связи согласовывается с органами национальной безопасности.

Операторам сотовой связи не допускается предоставлять услуги сотовой связи на территории Республики Казахстан, не имеющих соответствующего разрешения уполномоченного органа Республики Казахстан в области связи.

52. Эксплуатация радиоэлектронных средств, устанавливаемых в дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории Республики Казахстан, производится на основании разрешений, выдаваемых уполномоченным органом по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

5. Порядок проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

53. Расчет ЭМС РЭС и ВЧУ (далее - расчет) с действующими и планируемыми для использования РЭС и ВЧУ гражданского назначения проводится для РЭС и ВЧУ, указанных в перечне, согласно приложению 31 к настоящим Правилам. Для остальных РЭС и ВЧУ проведение расчета и получение заключения ЭМС не требуется.

54. Расчет проводится в случаях:

1) получения разрешения на использование РЧС;

2) получения разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ, если ранее при получении разрешения на использование РЧС расчет не проводился;

3) изменения технических параметров, в том числе места установки РЭС (изменение географических координат, изменение высоты подвеса антенны, изменение направленности антенны).

55. Представленные в заявке данные обрабатываются специалистами Организации для проведения предварительного расчета ЭМС РЭС и ВЧУ и:

1) в случае положительного результата, направляет в течении трех рабочих дней уведомление в территориальный орган и (или) в уполномоченный орган для дальнейшего проведения уполномоченным органом процедуры согласования и (или) международной координации данных полос (номиналов) радиочастот;

2) в случае отрицательного результата направляет в течении трех рабочих дней уведомление в территориальный орган и (или) в уполномоченный орган для подбора других полос (номиналов) радиочастот.

После получения от уполномоченного органа уведомления о положительном результате процедур согласования и (или) международной координации Организацией заключается договор с владельцем либо заявителем в соответствии с нормами гражданского законодательства на проведение расчета ЭМС РЭС и ВЧУ.

56. Расчет ЭМС осуществляется в течении десяти рабочих дней специалистами Организации на основе предоставленных документов и на основе республиканской базы данных, с учетом радиоэлектронных средств приграничных стран, которая пополняется территориальными органами в электронном виде.

57. Заключение ЭМС РЭС и ВЧУ оформляется и выдается по форме согласно приложению 32, 33 и 34 к настоящим Правилам в течении трех рабочих дней по результатам положительного расчета, а также с момента оплаты владельцем либо заявителем услуг на проведение расчета ЭМС РЭС и ВЧУ. В порядке информации копия заключения ЭМС РЭС и ВЧУ направляется в уполномоченный орган.

Копия заключения ЭМС РЭС и ВЧУ хранится в Организации.

58. В случае утери оригинала заключения ЭМС восстановление документа производится в соответствии с договорными отношениями, срок выдачи которого не превышает трех рабочих дней и осуществляется без проведения экспертизы ЭМС РЭС, а также в случаях:

1) изменения фамилии, имени, отчества физического лица или наименования юридического лица и при этом не изменились технические параметры РЭС и географические координаты расположения РЭС;

2) если юридическое лицо является правопреемником реорганизованного юридического лица, при этом не изменились технические параметры РЭС и географические координаты расположения РЭС.

Приложение 1

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Перечень

радиоэлектронных средств (далее - РЭС) и высокочастотных устройств (далее - ВЧУ),

которые не подлежат государственной регистрации, получению разрешения на эксплуатацию

| № п/п | Типы радиоэлектронных средств и высокочастотных средств | Допустимая мощность излучения передатчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изделия бытовой техники, не содержащие радиоизлучающих устройств: бытовые радиоприемные устройства, предназначенные для индивидуального приема программ теле- и радиовещания, магнитофоны. | - |
| 2. | Высокочастотные устройства бытового назначения. | - |
| 3. | Радиоприемные устройства передач и сигналов персонального радиовызова (радиопейджеры). | - |
| 4. | Абонентские терминалы сотовой связи, Абонентские терминалы стандарта DECT (1880 - 1990 МГц). | - |
| 5. | «Безшнуровые телефонные аппараты (радиотелефоны): 814-815 / 904-905 (с шагом сетки частот 25 кГц); 2400 МГ | до 10 мВт |
| 6. | Аппаратура синхронного перевода речи (индуктивные и синхронные). |  |
| 7. | Репортажные и концертные радиомикрофоны (165,70; 166,10; 166,50; 167,15 МГц). | До 20 мВт |
| 8. | Радиомикрофоны типа «Караоке» (66-74 МГц; 97,5-92 МГц; 87,5-92 МГц). | До 10 мВт |
| 9. | Репортажные и концертные радиомикрофоны (151-216 МГц; 175-230; 470-638; 710-726 МГц). | До 5 мВт |
| 10. | Средства индуктивной телефонной связи, телеконтроля и сигнализации, кабельные вещательные и промышленные высокочастотные телевизионные системы, в том числе используемые в шахтах. |  |
| 11. | Устройства охранной радиосигнализации автомашин (26,960 МГц). | До 2 Вт |
| 12. | Устройства охранной радиосигнализации автомашин (433,073 - 434,790 МГц). | До 5 мВт |
| 13. | Устройства дистанционного управления охранной сигнализации и оповещения (433,075 - 434,79 МГц). | До 10 мВт |
| 14. | Аппаратура радиоуправления моделями (самолетов, катеров и т.п.) (28,0-28,2 МГц; 40,66-40,70 МГц). | До 10 мВт |
| 15. | Детские радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки (26957-27283 кГц). | До 10 мВт |
| 16. | Радиоэлектронные средства для обработки штрихкодовых этикеток и передачи информации, полученной с этих этикеток (430 МГц). | До 10 мВт |
| 17. | Слухоречевые радиотренажеры для людей с дефектами слуха. | До 10 мВт |
| 18. | Устройства с технологиями беспроводного соединения «Bluetooth», устройства беспроводного соединения локальных внутриофисных сетей «Wi-Fi» (разновидности стандарта 802.11) с дальностью передачи до 100 м в диапазоне частот: 2400 - 2483,5 МГц (на вторичной основе) | до 10 мВт |

Приложение 2

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Перечень

радиоэлектронных средств (далее - РЭС), на которые требуется получение разрешения на использование радиочастотного спектра

| № п/п | Типы радиоэлектронных средства и высокочастотных устройств | Полоса (номиналы) используемых радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Радиопередающие устройства, предназначенные для телевизионного и звукового вещания, передачи звукового сигнала |  |  |
| 1 | Радиопередающие устройства, предназначенные для передачи телевизионного вещания | Частоты выделенные согласно национальной Таблице |
| 2 | Станции эфирно-кабельного телевидения | Частоты выделенные согласно национальной Таблице |
| 3 | Радиопередающие устройства, предназначенные для передачи звукового (радио) вещания | Частоты выделенные согласно национальной Таблице |
| Приемно-передающее оборудование наземной радиосвязи |  |  |
| 4 | Стационарные приемо-передающие РЭС, предназначенные для: УКВ-радиосвязи транкинговой системы радиосвязи подвижные РЭС УКВ - радиосвязи | 33-8,5; 57-57,5;146-174; 390-470 МГц 146-174; 380-385; 390-470 МГц |
| 5 | Стационарные (базовые) приемопередающие станции, предназначенные для радиотелеметрии | 146-174; 390-70 МГц |
| 6 | Стационарные (базовые) станции пейджинговой связи | 146-174; 390-70 МГц |
| 7 | Стационарные (базовые) станции сотовой связи | Частоты выделенные согласно национальной Таблице |
| 8 | Стационарные и подвижные РЭС КВ-диапазона | 1,5-30 МГц |
| 9 | Радиорелейные станции | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно национальной Таблице |
| 10 | Стационарные (базовые) системы беспроводного радиодоступа (WLL) | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно национальной Таблице* |
| Системы спутниковой связи |  |  |
| 11 | Стационарные станции глобальной персональной подвижной спутниковой связи «Thuraya», «Inmarsat», «Globalstar» | 1525,0-1559,0; 1626,5-1660,5; 1610,00-1621,35 2483,5-2500 МГц |
| 12 | Стационарные (земные) станции спутниковой связи | Частоты, выделенные согласно национальной Таблице. |
| 13 | Телевизионные, репортажные стационарные станции, имеющие в своем составе передающие устройства (станции радиорелейной, спутниковой связи) | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно национальной Таблице* |
| Приемно-передающие устройства морской подвижной службы |  |  |
| 14 | РЭС морской службы (береговые, радиолокационные станции, радиомаяки и т.п.) | Частоты, предназначенные для соответствующих служб, согласно национальной Таблице* и Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи** |

* Национальная таблица распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2000 года № 1379

Приложение 3

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

В территориальное подразделение уполномоченного органа

__________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на использование радиочастотного спектра на территории

_____________________________________________________________________________________________________________

(указать город, район, область Республики Казахстан)

Сведения об организации:

1. Форма собственности________________________________________________________________________________________

2. Год создания _______________________________________________________________________________________________

3. Свидетельство о регистрации в органах юстиции ________________________________________________________________

(№, кем и когда выдано)

4. Адрес _____________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, улица, № дома, телефон)

5. Расчетный счет _____________________________________________________________________________________________

(№ счета, наименование и местонахождение банка)

6.РНН _______________________________________________________________________________________________________

7.БИН/ИИН___________________________________________________________________________________________________

8. Тип деятельности ___________________________________________________________________________________________

(номер и серия лицензии в случае лицензионной деятельности)

Прилагаемые документы (в трех экземплярах):

1. заявление установленного образца;

2. пояснительная записка, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот, где подробно излагаются сведения о назначении и характере планируемой радиосети (радиолинии), используемых стандартах и протоколах, технических характеристиках РЭС планируемых к применению, схема организации связи;

3. заполненная анкета на РЭС на соответствующий вид радиосвязи;

| Руководитель __________________________ | ___________________________ |
| --- | --- |
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество) |
| МП |  |

«____» __________________ 20___ г.

| Заявление получено: | «___» _______________ 20___ г. |
| --- | --- |
| ______________________________________________________________________________ |  |
| (подпись, Ф.И.О. ответственного лица) |  |

Приложение 4

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Анкета на базовую станцию сотовой связи

РАЗДЕЛ I - ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Наименование заявителя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РНН |  |  |  | ОКПО |  |  | БИН/ИИН |
| Контактное лицо |  |  |  | Телефон |  |  | e-mail |
| РАЗДЕЛ II - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие данные 1-а. Область установки 1-b. Район установки 1-c. Населенный пункт 1-d. Улица 1-е. Дом\Строение 1-f. Географические координаты С.Ш. В.Д. |  |  |  |  |  | 1-g. Общее количество секторов 1-h. Класс излучения 1-i. Вид модуляции 1-j. Избирательность по соседнему каналу, дБ 1-k. Избирательность интермодуляционная, дБ 1-l. Поляризация |  |

2. Технические данные

| 2-а. Номер сектора | 2-b. Производитель антенны | 2-c. Модель антенны | 2-d. Коэффициент усиления, дБи | 2-е. Азимут макс, излучения, град | 2-f. Высота подвеса, м |  | 2-g. Угол места, град |  | 2-h. Потери в АФУ (АВТ), дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сектора | 2-i. Производитель приемопередатчика | 2-j. Модель приемопередатчика | 2-k. Серийный номер оборудования |  |  | 2-l. Мощность передатчика (на сектор), Вт |  | 2-m. Чувствительность, мкВ |  |
| 2-n. Идентификационный номер базовой станций (BSIC) 2-о. Стандарт связи (GSM 900, GSM 1800, UMTS, CDMA 450, CDMA 800) 2-р. Каналы согласно частотному плану (GSM 900, GSM 1800, UMTS, CDMA 450, CDMA 800) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Номер разрешения на использование РЧС Дата выдачи разрешения Срок действия разрешения |  |  |  | Номер сертификата Дата выдачи сертификата Кем выдан сертификат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение: Нормированные диаграммы направленности антенны в горизонтальной/вертикальной плоскостях в формате Planet, нормированная АЧХ приемопередатчика, сетка частот. Я удостоверяю, что сведения в этой анкете являются полными и соответствуют действительности |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  | Подпись |  |  | М.П. |  |
| Должность |  | Дата |  |  | Тел. |  |

Приложение 5

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма 1 - СПС

Анкета на стационарное радиоэлектронное средство системы подвижной связи

РАЗДЕЛ I - ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Наименование заявителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| РНН Контактное лицо | ОКПО Телефон | БИН/ИИН e-mail |

РАЗДЕЛ II - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1-а. Область установки | 1-m. Серийный номер |
| 1-b. Район установки | 1-n. Позывной сигнал. |
| 1-c. Населенный пункт | 1-o. Чувствительность приемника, мкВ |
| 1-d. Улица | 1-p. Промежуточная частота, МГц |
| 1-е. Дом\Строение | 1-q. Настройка гетеродина: верхняя или нижняя (подчеркнуть) |
| 1-f. Географические С. Ш. координаты | 1-r. Избирательность по соседнему каналу, дБ |
| 1-g. Производитель В. Д. | 1-s. Избирательность интермодуляционная, дБ |
| 1-h. Модель | 1-t. Избирательность по зеркальному каналу, дБ |
| 1-i. Тип (Репитер, базовая, стац.) | 1-u. Скорость передачи данных, Мбит/с |
| 1-j. Стандарт (протокол) связи | 1-v. Вид модуляции |
| 1-k. Назначение. | 1-w. Шаг сетки частот, кГц |
| 1-l. Класс изучения | 1-x. Планируемый радиус зоны обслуживания, (км) |

| 2. Характеристики антенны |  |
| --- | --- |
| 3-а. Производитель | 3-e. Коэффициент усиления, дБи |
| 3-b. Модель | 3-f. Потеря в АФУ, дБ |
| 3-c. Высота подвеса антенны над уровнем земли, м | 3-g. Поляризация |
| 3-d. Азимут максимального излучения, град | 3-h. Угол места, град |

| 2-g. Частота приема, МГц | 2-g. Частота передачи, МГц | 2-h. Мощность, Вт | 2-i. Ширина полосы излучения на уровне - 30 дБ, МГц | 2-j. Ширина полосы пропускания на уровне - 30 дБ, МГц | 2-k. Дуплексный разнос, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ III - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Номер разрешения на использование РЧС Дата выдачи разрешения Срок действия разрешения | Номер сертификата Дата выдачи сертификата Кем выдан сертификат |
| --- | --- |

Приложение: Нормированные диаграммы направленности антенны в горизонтальной/вертикальной плоскостях в формате Planet, нормированная АЧХ приемопередатчика, сетка частот.

Я удостоверяю, что сведения в этой анкете являются полными и соответствуют действительности

| ФИО |  | Подпись |  | М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | Дата |  | Тел. |  |

Приложение 6

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма

1-ПРС

Анкета на подвижное радиоэлектронное средство

РАЗДЕЛ I - ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Наименование заявителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| РНН Контактное лицо | ОКПО Телефон | БИН/ИИН e-mail |

РАЗДЕЛ II - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 1. Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-а. Область эксплуатаций | 1-b. Район эксплуатаций | 1-c. Населенный пункт | 1-d. Производитель | 1-е. Модель | 1-f. Серийный номер | 1-g. Класс излучения | 1-h. Позывной сигнал | 1-i. Чувствительность приемника, мкВ | 1-j. Промежуточная частота приемника, МГц |

| 2. Характеристики антенны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-а. Производитель | 2-b. Модель | 2-c. Коэффициент усиления, дБи | 2-d. Потери в АФУ, дБ | 2-е. Поляризация |

| 2-f. Частота приема, МГц | 2-g. Частота передачи, МГц | 2-h. Мощность, Вт | 2-i. Ширина полосы излучения на уровне - 30 дБ, МГц | 2-j. Ширина полосы пропускания на уровне - 30 дБ, МГц | 2-k. Дуплексный разнос, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ III - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Номер разрешения на использование РЧС | Номер сертификата |
| --- | --- |
| Дата выдачи разрешения | Дата выдачи сертификата |
| Срок действия разрешения | Кем выдан сертификат |

Приложение: Нормированные диаграммы направленности антенны в горизонтальной/вертикальной плоскостях в формате Planet, нормированная АЧХ приемопередатчика, сетка частот.

Я удостоверяю, что сведения в этой анкете являются полными и соответствуют действительности

| ФИО | Подпись | М.П. |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата | Тел. |

Приложение 7

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма 1 - РРЛ

Анкета на радиорелейную линию

РАЗДЕЛ I - ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Наименование заявителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| РНН Контактное лицо | ОКПО Телефон | БИН/ИИН e-mail |

РАЗДЕЛ II - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1-а. Наименование РРЛ | 1-е. Скорость передачи Мбит/с |
| 1-b. Тип РРЛ | 1-d. Расстояние, км |

| 2. Характеристика пролета | РРС-1 | РРС-2 |
| --- | --- | --- |
| 2-а. Область установки |  |  |
| 2-b. Район установки |  |  |
| 2-c. Населенный пункт |  |  |
| 2-d. Улица |  |  |
| 2-е. Дом\Строение |  |  |
| 2-f. Географические координаты (С.Ш.) |  |  |
| 2-g. Географические координаты (В.Д.) |  |  |

| 3. Технические данные приемопередатчика | РРС-1 | РРС-2 |
| --- | --- | --- |
| 3-а. Производитель |  |  |
| 3-b. Модель |  |  |
| 3-c. Диаметр антенны |  |  |
| 3-d. Серийный номер основной резервный |  |  |
| 3-е. Частота передачи, МГц |  |  |
| 3-f. Частота приема, МГц |  |  |
| 3-g. Класс излучения |  |  |
| 3-h. Вид модуляции |  |  |
| 3-i. Мощность передатчика, мВт |  |  |
| 3-j. Порог чувствительности при BER 10-3, дБм |  |  |
| 3-k. Порог чувствительности при BER 10-6, дБм |  |  |
| 3-l. Отношение сигнал/шум, дБ |  |  |

| 4. Характеристики антенн | РРС-1 | РРС-2 |
| --- | --- | --- |
| 4-а. Производитель |  |  |
| 4-b. Модель |  |  |
| 4-c. Высота подвеса антенны над уровнем земли, м основной резервный |  |  |
| 4-d. Азимут максимального излучения, град |  |  |
| 4-е. Коэффициент усиления антенны, дБи основной резервный |  |  |
| 4-f. Потери в элементах АФУ (АВТ), дБ |  |  |
| 4-g. Поляризация |  |  |

РАЗДЕЛ III - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Номер разрешения на использование РЧС | Номер сертификата |
| --- | --- |
| Дата выдачи разрешения | Дата выдачи сертификата |
| Срок действия разрешения | Кем выдан сертификат |

Приложение: Нормированные диаграммы направленности антенны в горизонтальной/вертикальной плоскостях в формате Planet, нормированная АЧХ приемопередатчика, сетка частот.

Я удостоверяю, что сведения в этой анкете являются полными и соответствуют действительности

| ФИО | Подпись | М.П. |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата | Тел. |

Приложение 8

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма 1 - РВ

Анкета на радиовещательный передатчик

РАЗДЕЛ I - ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Наименование заявителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| РНН Контактное лицо | ОКПО Телефон | БИН/ИИН e-mail |

РАЗДЕЛ II - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1-а. Область установки | 1-e. Дом/Строение |
| 1-b. Район установки | 1-f. Географические координаты С.Ш |
| 1-c. Населенный пункт | В.Д. |
| 1-d. Улица |  |

| 2. Технические данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-а. Производитель |  | 2-f. Система |
| 2-b. Модель |  | 2-g. Программа вещания |
| 2-c. Серийный номер |  | 2-h. Девиация, кГц |
| 2-d. Мощность, Вт |  | 2-i. Класс изучения |
| 2-е. Несущая частота, МГц |  |  |

| 3. Характеристики антенны |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-а. Производитель |  | 3-f. Коэффициент усиления, дБи |
| 3-b. Модель |  | 3-g. Коэффициент потерь в АФУ, дБ |
| 3-c. Высота подвеса, м |  | 3-h. Поляризация |
| 3-d. Азимут максимального излучения, град |  | 3-i. Отметка земли над уровнем моря, м |
| 3-е. Ширина ДН, град. |  |  |

РАЗДЕЛ III - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Номер разрешения на использование РЧС | Номер сертификата |
| --- | --- |
| Дата выдачи разрешения | Дата выдачи сертификата |
| Срок действия разрешения | Кем выдан сертификат |

Приложение: Нормированные диаграммы направленности антенны в горизонтальной/вертикальной плоскостях в формате Planet, нормированная АЧХ приемопередатчика, сетка частот.

Я удостоверяю, что сведения в этой анкете являются полными и соответствуют действительности

| ФИО | Подпись | М.П. |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата | Тел. |

Приложение 9

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма 1 - ТВ

Анкета на телевизионный передатчик

РАЗДЕЛ I - ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Наименование заявителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| РНН Контактное лицо | ОКПО Телефон | БИН/ИИН e-mail |

РАЗДЕЛ II - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 1. Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-а. Область установки |  | 1-e. Дом/Строение |
| 1-b. Район установки |  | 1-f. Географические координаты С.Ш |
| 1-c. Населенный пункт |  | В.Д. |
| 1-d. Улица |  |  |

| 2. Технические данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-а. Производитель |  | 2-g. Несущая частота (видео), МГц |
| 2-b. Модель |  | 2-h. Несущая частота (звук), МГц |
| 2-c. Серийный номер |  | 2-i. Номер канала |
| 2-d. Мощность (видео), Вт |  | 2-j. Программа вещания |
| 2-е. Мощность (звук), Вт |  | 2-k. Система цветного вещания |
| 2-i. Класс изучения |  | 2-l. СНЧ, кГц |

| 3. Характеристики антенны |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-а. Производитель |  | 3-f. Коэффициент усиления, дБи |
| 3-b. Модель |  | 3-g. Коэффициент потерь в фидере, дБ |
| 3-c. Высота подвеса, м |  | 3-h. Поляризация |
| 3-d. Азимут максимального излучения, град |  | 3-i. Отметка земли над уровнем моря, м |
| 3-е. Ширина ДН, град. |  |  |

РАЗДЕЛ III - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Номер разрешения на использование РЧС | Номер сертификата |
| --- | --- |
| Дата выдачи разрешения | Дата выдачи сертификата |
| Срок действия разрешения | Кем выдан сертификат |

Приложение: Нормированные диаграммы направленности антенны в горизонтальной/вертикальной плоскостях в формате Planet, нормированная АЧХ приемопередатчика, сетка частот.

Я удостоверяю, что сведения в этой анкете являются полными и соответствуют действительности

| ФИО | Подпись | М.П. |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата | Тел. |

Приложение 10

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма 1 - СБР

Анкета на радиоэлектронное средство системы беспроводной радиосвязи (WLL)

РАЗДЕЛ I - ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Наименование заявителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| РНН Контактное лицо | ОКПО Телефон | БИН/ИИН e-mail |

| 2. Технические данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-а. Область установки |  |  |  |  | 1-h. Вид модуляции |  |
| 1-b. Район установки |  |  |  |  | 1-i. Избирательность по соседнему каналу, Дб |  |
| 1-c. Населенный пункт |  |  |  |  | 1-j. Избирательность интермодуляционная, Дб |  |
| 1-d. Улица |  |  |  |  | 1-k. Класс изучения |  |
| 1-e. Дом/Строение |  |  |  |  | 1-l. Общее количество секторов |  |
| 1-f. Стандарт связи |  |  |  |  | 1-m. Частотный план по стандарту Wi-Fi |  |
| 1-g. Географические координаты |  | С.Ш. |  | В.Д. |  |  |

2. Технические данные

| 2-а. Номер сектора | 2-b. Производительность антенны | 2-c. Модель антенны | 2-d. Коэффициент усиления, дБи | 2-е. Азимут макс. Излучения, град | 2-f. Высота подвеса, м | 2-g. Угол места, град | 2-h. Потери в АФУ (АВТ), дБ | 2-i. Поляризация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Номер сектора | 2-j. Производительность оборудования | 2-k. Модель оборудования | 2-l. Производитель приемника | 2-m. Модель приемника | 2-n. Серийный номер | 2-o. Чувствительность приемника, мкВ | 2-p. Мощность перед. (на сектор), Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Номер сектора | 2-q. Частота приема (мин. граница), МГц | 2-r. Частота приема (макс. граница), МГц | 2-s. Частота передачи (мин. граница), МГц | 2-t. Частота передачи (макс. граница), МГц | 2-u. Несущая частота приема, МГц | 2-v. Несущая частота передачи, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ III - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Номер разрешения на использование РЧС | Номер сертификата |
| --- | --- |
| Дата выдачи разрешения | Дата выдачи сертификата |
| Срок действия разрешения | Кем выдан сертификат |

Приложение: Нормированные диаграммы направленности антенны в горизонтальной/вертикальной плоскостях в формате Planet, нормированная АЧХ приемопередатчика, сетка частот.

Я удостоверяю, что сведения в этой анкете являются полными и соответствуют действительности

| ФИО | Подпись | М.П. |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата | Тел. |

Приложение 11

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма 1 - ЗССС

Анкета на земную станцию спутниковой станции

РАЗДЕЛ I - ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Наименование заявителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| РНН Контактное лицо | ОКПО Телефон | БИН/ИИН e-mail |

РАЗДЕЛ II - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 1. Общие данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-а. Область установки |  | 1-f. Географические координаты | С.Ш. |
| 1-b. Район установки |  |  | В.Д. |
| 1-c. Населенный пункт |  | 1-g. Назначение |  |
| 1-d. Улица |  | 1-h. Вид доступа |  |
| 1-e. Дом/Строение |  |  |  |

| 2. Технические данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-а. Производитель |  | 2-f. Полоса (номиналы) частот на передачу, МГц |
| 2-b. Модель |  |  |
| 2-c. Серийный номер |  | 2-g. Вид модуляции |
| 2-d. Класс изучения |  | 2-h. Скорость передачи данных, Мбит/с |
| 2-е. Мощность, Вт |  |  |

| 3. Технические данные приемника |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-а. Чувствительность, dBm/мкВ |  | 2-c. Полоса (номиналы) частот на прием, МГц |
| 3-b. Шумовая температура приемной системы, ºК |  |  |
| 2-c. Серийный номер |  | 3-d. Отношение сигнал/шум (C/N)? dB |
| 2-d. Класс изучения |  |  |
| 2-е. Мощность, Вт |  |  |

| 4. Характеристики антенны |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4-а. Производитель |  | 4-g. Поляризация на прием |
| 4-b. Модель |  | 4-h. Поляризация на передачу |
| 4-c. Диаметр, м |  | 4-i. Коэффициент усиления на прием, дБи |
| 4-d. Высота подвеса антенны над уровнем земли, м |  | 4-j. Коэффициент усиления на передачу, дБи |
|  |  | 4-k. Ширина ДН, град |
| 4-е. Угол места, град. |  | 4-l. Характеристика боковых лепестков |
| 4-f. Азимут максимального излучения, град |  |  |

| 5. Данные по ИСЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5-а. ИСЗ | 5-b. Точка стояния | 5-c. Название луча |

РАЗДЕЛ III - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Номер разрешения на использование РЧС | Номер сертификата |
| --- | --- |
| Дата выдачи разрешения | Дата выдачи сертификата |
| Срок действия разрешения | Кем выдан сертификат |

Приложение: Нормированные диаграммы направленности антенны в горизонтальной/вертикальной плоскостях в формате Planet, нормированная АЧХ приемопередатчика, сетка частот.

Я удостоверяю, что сведения в этой анкете являются полными и соответствуют действительности

| ФИО | Подпись | М.П. |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата | Тел. |

Приложение 12

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СУДОВЫХ ЛИЦЕНЗИЙ.

(для работы судовых станций в УКВ и KB и KU-диапазонах)

название судна __________________________________

владелец: _______________________________________

| Наименование | Тип РЭС | Заводской номер | Мощность, Вт | Класс излучения | Полосы частот (условное обозначение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное радиооборудование |  |  |  |  |  |
| Аварийное радиооборудование |  |  |  |  |  |
| Радиооборудование спасательных средств |  |  |  |  |  |
| Радиолокационное оборудование |  |  |  |  |  |
| Средства спутниковой связи |  |  |  |  |  |

| Руководитель __________________ | ________________________ |
| --- | --- |
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество) |
| МП |  |

«____» ____________________ 20___ г.

Приложение 13

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Бланк территориального подразделения уполномоченного органа

Техническое заключение

В целях выдачи разрешения на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан согласовано следующее:

| 1. | Заявитель |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Деятельность в области связи (предпринимательская, № соответствующей лицензии/производственная) |  |
| 3. | Вид радиосвязи |  |
| 4. | Частота приема, МГц |  |
| 5. | Частота передачи, МГц |  |
| 6. | Тип РЭС |  |
| 7. | Вид оборудования (БС, репитер и т.д.) |  |
| 8. | Пункт установки РЭС (адрес, географические координаты) |  |
| 9. | Радиус зоны действия РЭС, км |  |
| 10. | Мощность, Вт |  |
| 11. | Высота подвеса антенны над уровнем земли, м |  |
| 12. | Объем передаваемой информации, кбит/с |  |
| 13. | Ширина полосы излучения, кГц |  |
| 14. | Класс излучения |  |
| 15. | Шаг сетки частот, кГц |  |
| 16. | Дополнительные сведения |  |

Начальник _____________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исп. ________

Приложение 14

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма разрешения на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан

_____________________________________________________________________

Елтаңба

Байланыс саласындағы уәкілетті орган

Герб

Уполномоченный орган в области связи

_____________________________________________________________________

| KZ | № 000000* |
| --- | --- |

Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға

РҰҚСАТ

РАЗРЕШЕНИЕ

на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан

РЧС N A/BB-CCC/DDDD

Берілді (заңды және жеке тұлғалардың атауы)

Выдано (наименование юридического или физического лица)

| Ұйымдастыру үшін | (байланыс түрі (теле және радиохабар тарату бағдарламаларының эфирді трансляцияларынан басқа)) |
| --- | --- |
| Для организации | вид радиосвязи (кроме эфирной трансляции телевизионных и радиовещательных программ)) |

Мынадай көрсеткіштері бар радиожиіліктерін пайдалануға рұқсат етіледі:

Разрешается использовать радиочастоты со следующими данными:

| Р/с. № № п/п | Орнатылу пункті Пункт установки | Жабдық түрі Вид оборудования | Тасымалдау жиіліктері Несущие частоты, МГц | Қуат Мощность Вт | Антеннаның іліну биіктігі Высота подвеса антенны, м | Ескертулер Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рұқсаттың қолданылу мерзімі: берілген күннен бастап бір жыл.

Срок действия Разрешения: один год со дня даты выдачи.

Ресімделген күні: 20___ жылғы «____» _____________________                                    М.О./М.П.

Дата оформления: «___» _________________ 20___ года

Берілген күні: 20___ жылғы «____» _____________________                                           М.О./М.П.

Дата выдачи: «____» ____________________ 20___ года М.П.

Төраға                                                                         Аты-жөні

Председатель ___________________                      Ф.И.О.

(қолы/подпись)

Примечание: дата оформления проставляется при оформлении разрешения в бумажном виде.

(келесі жағы)

(оборотная сторона)

| Қосымша мәліметтер: Дополнительные сведения: |  |
| --- | --- |

1. Рұқсаттың қолданылу шарттары

1. Рұқсат өтініш берушіге радиожиілік спектрін (РЖС) пайдаланғаны үшін мемлекеттік бюджетке төлемақының бір бөлігі немесе толық сомасы төленгенін дәлелдейтін құжат болған жағдайда беріледі.

2. Рұқсат радиожиілік спектрін (РЖС) пайдаланғаны үшін төлемақы өткен жылға толық төленген, РЭҚ және ЖЖҚ пайдалануға енгізілген жағдайда қолданыста болып есептеледі және жыл сайын байланыс саласындағы Уәкілетті органының аумақтық бөлімшесінде мемлекеттік бюджетке төлемақының бір бөлігі немесе толық сомасы төленгенін дәлелдейтін құжат болған жағдайда ұзартылады.

3. РЭҚ барлық техникалық параметрлері сауалнамаға сәйкес болуы тиіс.

4. РЭҚ параметрлері мен орнату орынын ауыстыруға тыйым салынады.

Условия действия Разрешения:

1. Разрешение выдается заявителю при предъявлении подтверждающего документа об оплате в государственный бюджет части либо всей суммы годовой платы за использование радиочастотного спектра за текущий год.

2. Разрешение считается действительным при полной оплате суммы годовой платы за использование радиочастотного спектра за прошедший год, условии ввода в эксплуатацию РЭС и ВЧУ и продлевается в территориальном подразделении Уполномоченного органа в области связи при предъявлении подтверждающего документа об оплате в государственный бюджет части либо всей суммы годовой платы за использование радиочастотного спектра за текущий год.

3. Все параметры РЭС должны соответствовать анкетным данным.

4. Запрещено изменять технические параметры и место установки РЭС.

Рұқсаттың қолданылу мерзімі мына уақытқа дейін ұзартылған:

Срок действия Разрешения продлен:

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

Приложение 15

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Список кодов по видам связи

| № кода | Вид связи |
| --- | --- |
| 10 | Телевидение |
| 11 | Эфирно-кабельное телевидение |
| 20 | Радиовещание |
| 30 | Сотовая |
| 31 | Транкинговая |
| 32 | Радиотелефонная |
| 33 | Радиосвязь |
| 34 | КВ-связь |
| 35 | Пейджинговая |
| 41 | Магистральные радиорелейные линии |
| 42 | Зоновые радиорелейные линии |
| 43 | Местные радиорелейные линии |
| 44 | Радиорелейные линии для передачи телевизионных сигналов |
| 50 | Земные станции спутниковой связи |
| 51 | Системы подвижной спутниковой связи |
| 60 | Сети беспроводного радиодоступа (WLL) |
| 61 | Сети передачи данных |
| 62 | Спутниковое цифровое телевизионное вещание |
| 63 | Сотовая связь третьего поколения (3G) |
| 64 | Мобильная связь четвертого поколения (4G) |
| 65 | Цифровое телевидение |

Коды в системе обозначений объектов

административно-территориального деления Республики Казахстан

| № кода | Территория |
| --- | --- |
| 900 | Республика Казахстан |
| 901 | г. Астана |
| 902 | Акмолинская область |
| 904 | Актюбинская область |
| 907 | Алматинская область |
| 910 | г. Алматы |
| 915 | Атырауская область |
| 917 | Восточно-Казахстанская область |
| 919 | Жамбылская область |
| 926 | Западно-Казахстанская область |
| 930 | Карагандинская область |
| 933 | Кызылординская область |
| 937 | Костанайская область |
| 943 | Мангыстауская область |
| 945 | Павлодарская область |
| 948 | Северо-Казахстанская область |
| 958 | Южно-Казахстанская область |

Приложение 16

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма разрешения на временное использование радиочастотного спектра Республики Казахстан

_____________________________________________________________________

Елтаңба

Байланыс саласындағы уәкілетті орган

Герб

Уполномоченный орган в области связи

_____________________________________________________________________

| KZ | № 000000* |
| --- | --- |

Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін уақытша пайдалануға

РҰҚСАТ

РАЗРЕШЕНИЕ

на временное использование радиочастотного спектра Республики Казахстан

РЧС N A/BB-CCC/DDDD

Берілді (заңды және жеке тұлғалардың атауы)

Выдано (наименование юридического или физического лица)

| Ұйымдастыру үшін | байланыс түрі |
| --- | --- |
| Для организации | вид радиосвязи |

Мынадай көрсеткіштері бар радиожиіліктерін пайдалануға рұқсат етіледі:

Разрешается использовать радиочастоты со следующими данными:

| Р/с. № № п/п | Орнатылу пункті Пункт установки | Жабдық түрі Вид оборудования | Тасымалдау жиіліктері Несущие частоты, МГц | Қуат Мощность Вт | Антеннаның іліну биіктігі Высота подвеса антенны, м | Ескертулер Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рұқсаттың қолданылу мерзімі:

Срок действия Разрешения:

Ресімделген күні: 20___ жылғы «____» _____________________                                    М.О./М.П.

Дата оформления: «___» _________________ 20___ года

Берілген күні: 20___ жылғы «____» _____________________                                           М.О./М.П.

Дата выдачи: «____» ____________________ 20___ года М.П.

Төраға                                                                         Аты-жөні

Председатель ___________________                      Ф.И.О.

(қолы/подпись)

Примечание: дата оформления проставляется при оформлении разрешения в бумажном виде.

Приложение 17

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Перечень радиоэлектронных средств, на которые

не требуется получения разрешения на использование радиочастотного спектра.

| № п/п | Типы радиоэлектронных средства и высокочастотных устройств | Полоса (номиналы) используемых радиочастот |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Радиоэлектронное средство (далее - РЭС) СВ-диапазона (27 МГц) | 26970 - 27410; 27410 - 27860 кГц |  |
| 2 | абонентские станции систем беспроводного радиодоступа (WLL) | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно Национальной таблице* |  |
| 3 | Маломощные носимые РЭС мощностью до 2 Вт | 151,625; 159,775; |  |
|  |  | 433,075 - 434,775; |  |
|  |  | 462,5625; 462,5875; |  |
|  |  | 462,6125; 462,6375; |  |
|  |  | 462,6625; 462,6875; |  |
|  |  | 462,7125; 467,5625; |  |
|  |  | 467,5875; 467,6125 МГц |  |
| 4 | Радиоудлинители телефонного канала: Радиочастотная группа № 1 | прием (МГц): | Передача (МГц): |
|  |  | 252,9125 | 379,2625 |
|  |  | 252,9250 | 379,2750 |
|  |  | 253,0375 | 379,3875 |
|  |  | 253,0500 | 379,000 |
|  |  | 253,1625 | 379,5125 |
|  |  | 253,1750 | 379,5250 |
|  |  | 253,2875 | 379,6375 |
|  |  | 253,3000 | 379,6500 |
|  | Радиочастотная группа № 2 | 253,4125 | 379,7625 |
|  |  | 253,4250 | 379,7750 |
|  |  | 253,5375 | 379,8875 |
|  |  | 253,5500 | 379,9000 |
|  |  | 253,6625 | 380,0125 |
|  |  | 253,6750 | 380,0250 |
|  |  | 253,7875 | 380,1375 |
|  |  | 253,8000 | 380,1500 |
|  | Радиочастотная группа № 3 | 307,5125 | 343,5125 |
|  |  | 307,5250 | 343,5250 |
|  |  | 307,5375 | 343,5375 |
|  |  | 307,5500 | 343,5500 |
|  |  | 307,5625 | 343,5625 |
|  |  | 307,5750 | 343,5750 |
|  |  | 307,5875 | 343,5875 |
|  |  | 307,6000 | 343,6000 |
|  | Радиочастотная группа № 4 | 307,6125 | 343,6125 |
|  |  | 307,6250 | 343,6250 |
|  |  | 307,6375 | 343,6375 |
|  |  | 307,6500 | 343,6500 |
|  |  | 307,6625 | 343,6625 |
|  |  | 307,6750 | 343,6750 |
|  |  | 307,6875 | 343,6875 |
|  |  | 307,7000 | 343,7000 |
|  | Радиочастотная группа № 5 | 307,7125 | 343,7125 |
|  |  | 307,7250 | 343,7250 |
|  |  | 307,7375 | 343,7375 |
|  |  | 307,7500 | 343,7500 |
|  |  | 307,7625 | 343,7625 |
|  |  | 307,7700 | 343,7700 |
|  |  | 307,7875 | 343,7875 |
|  |  | 307,8000 | 343,8000 |
|  | Радиочастотная группа № 6 | 307,8125 | 343,8125 |
|  |  | 307,8250 | 343,8250 |
|  |  | 307,8375 | 343,8375 |
|  |  | 307,8500 | 343,8500 |
|  |  | 307,8625 | 343,8625 |
|  |  | 307,8750 | 343,8750 |
|  |  | 307,8875 | 343,8875 |
|  |  | 307,9000 | 343,9000 |
|  | Радиочастотная группа № 7 | 307,9125 | 343,9125 |
|  |  | 307,9250 | 343,9250 |
|  |  | 307,9375 | 343,9375 |
|  |  | 307,9500 | 343,9500 |
|  |  | 307,9625 | 343,9625 |
|  |  | 307,9750 | 343,9750 |
|  |  | 307,9875 | 343,9875 |
| 5 | Радиолюбительские РЭС | Частоты, предназначенные для соответствующих служб, согласно Национальной таблице* |  |
|  | Абонентские станции сотовой связи: | Частоты, выделенные согласно Национальной таблице |  |
| Системы спутниковой связи |  |  |  |
| 6 | Носимые абонентские станции глобальной персональной подвижной спутниковой связи «Thuraya», «Inmarsat», «Globalstar» и др. | 1525,0-1559,0; 1626,5-1660,5; 1610,00-1621,35 2483,5-2500 МГц |  |

* Национальная таблица распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц, утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2000 года № 1379

Приложение 18

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, которые подлежат

государственной регистрации и получению разрешения на эксплуатацию

| № п/п | Типы радиоэлектронных средства и высокочастотных устройств | Полоса (номиналы) используемых радиочастот |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Радиопередающие устройства, предназначенные для телевизионного и звукового вещания, передачи звукового сигнала |  |  |  |
| 1 | Радиопередающие устройства, предназначенные для передачи телевизионного вещания в диапазоне | Частоты, выделенные согласно Национальной таблице* |  |
| 2 | Станции эфирно-кабельного телевидения: | Частоты, выделенные согласно Национальной таблице |  |
| 3 | Радиопередающие устройства, предназначенные для передачи звукового (радио) вещания | Частоты, выделенные согласно Национальной таблице |  |
| Приемо-передающее оборудование наземной радиосвязи |  |  |  |
| 4 | Стационарные и подвижные (включая носимые) приемо-передающие радиоэлектронные средства (далее - РЭС), предназначенные для: УКВ-радиосвязи транкинговой системы радиосвязи | 33-48,5; 57-57,5; 146-174; 390-470 МГц 146-174; 380-385; 390-470 МГц |  |
| 5 | Стационарные (базовые) приемопередающие станции, предназначенные для радиотелеметрии | 146-174; 390-470 МГц |  |
| 6 | Стационарные (базовые) станции пейджинговой связи | 146-174; 390-470 МГц |  |
| 7 | Стационарные (базовые) станции сотовой связи | Частоты, выделенные согласно Национальной таблице |  |
| 8 | РЭС СВ - диапазона (27 МГц) | 26970-27410; 27410-27860 кГц |  |
| 9 | Стационарные и подвижные РЭС КВ-диапазона | 1,5-30 МГц |  |
| 10 | Радиорелейные станции: | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно Национальной таблице |  |
| 11 | Стационарные (базовые) и абонентские устройства системы беспроводного радиодоступа (WLL) | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно Национальной таблице |  |
| 12 | Стационарные (базовые) станции беспроводной связи стандарта DECT | 1880-1900 МГц |  |
| 13 | Маломощные носимые РЭС мощностью до 2 Вт | 151,625; 159,775; |  |
|  |  | 433,075-434,775; |  |
|  |  | 462,5625; 462,5875; |  |
|  |  | 462,6125; 462,6375; |  |
|  |  | 462,6625; 462,6875; |  |
|  |  | 462,7125; 467,5625; |  |
|  |  | 467,5875; 467,6125 МГц |  |
| 14 | Радиоудлинители телефонного канала: | прием (МГц): | передача (МГц) |
|  | Радиочастотная группа № 1 | 252,9125 | 379,2625 |
|  |  | 252,9250 | 379,2750 |
|  |  | 253,0375 | 379,3875 |
|  |  | 253,0500 | 379,4000 |
|  |  | 253,1625 | 379,5125 |
|  |  | 253,1750 | 379,5250 |
|  |  | 253,2875 | 379,6375 |
|  |  | 253,3000 | 379,6500 |
|  | Радиочастотная группа № 2 | 253,4125 | 379,7625 |
|  |  | 253,4250 | 379,7750 |
|  |  | 253,5375 | 379,8875 |
|  |  | 253,5500 | 379,9000 |
|  |  | 253,6625 | 380,0125 |
|  |  | 253,6750 | 380,0250 |
|  |  | 253,7875 | 380,1375 |
|  |  | 253,8000 | 380,1500 |
|  | Радиочастотная группа № 3 | 307,5125 | 343,5125 |
|  |  | 307,5250 | 343,5250 |
|  |  | 307,5375 | 343,5375 |
|  |  | 307,5500 | 343,5500 |
|  |  | 307,5625 | 343,5625 |
|  |  | 307,5750 | 343,5750 |
|  |  | 307,5875 | 343,5875 |
|  |  | 307,6000 | 343,6000 |
|  | Радиочастотная группа № 4 | 307,6125 | 343,6125 |
|  |  | 307,6250 | 343,6250 |
|  |  | 307,6375 | 343,6375 |
|  |  | 307,6500 | 343,6500 |
|  |  | 307,6625 | 343,6625 |
|  |  | 307,6750 | 343,6750 |
|  |  | 307,6875 | 343,6875 |
|  |  | 307,7000 | 343,7000 |
|  | Радиочастотная группа № 5 | 307,7125 | 343,7125 |
|  |  | 307,7250 | 343,7250 |
|  |  | 307,7375 | 343,7375 |
|  |  | 307,7500 | 343,7500 |
|  |  | 307,7625 | 343,7625 |
|  |  | 307,7700 | 343,7700 |
|  |  | 307,7875 | 343,7875 |
|  |  | 307,8000 | 343,8000 |
|  | Радиочастотная группа № 6 | 307,8125 | 343,8125 |
|  |  | 307,8250 | 343,8250 |
|  |  | 307,8375 | 343,8375 |
|  |  | 307,8500 | 343,8500 |
|  |  | 307,8625 | 343,8625 |
|  |  | 307,8750 | 343,8750 |
|  |  | 307,8875 | 343,8875 |
|  |  | 307,9000 | 343,9000 |
|  | Радиочастотная группа № 7 | 307,9125 | 343,9125 |
|  |  | 307,9250 | 343,9250 |
|  |  | 307,9375 | 343,9375 |
|  |  | 307,9500 | 343,9500 |
|  |  | 307,9625 | 343,9625 |
|  |  | 307,9750 | 343,9750 |
|  |  | 307,9875 | 343,9875 |
| 15 | РЭС радиолюбительской службы | Частоты, предназначенные для соответствующих служб, согласно Национальной таблице |  |
| Системы спутниковой связи |  |  |  |
| 16 | Стационарные и носимые станции глобальной персональной подвижной спутниковой связи «Thuraya», «Inmarsat», «Globalstar» и др. | 1525,0-1559,0; 1626,5-1660,5; 1610,00-1621,35 2483,5-2500 МГц |  |
| 17 | Стационарные (земные) станции спутниковой связи | Частоты, выделенные согласно Национальной таблице. |  |
| 18 | Телевизионные стационарные, передвижные репортажные станции, имеющие в своем составе передающие устройства (станции радиорелейной, спутниковой связи) | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно Национальной таблице |  |
| Приемо-передающие устройства морской подвижной службы |  |  |  |
| 19 | РЭС морской службы (береговые и судовые, радиолокационные станции, радиомаяки и т.п.) | Частоты, предназначенные для соответствующих служб, согласно Национальной таблице и Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи |  |
| 20 | Радионавигационные устройства: самолетные приемо-передающие радиотехнические средства самолетовождения и обеспечения безопасности полетов самолетов (радиовысотомеры, измерители скорости и сноса, аппаратура предупреждения столкновений и т.п.) | Частоты, предназначенные для соответствующих служб, согласно Национальной таблице и Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи |  |

* Национальная таблица распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц, утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2000 года № 1379

Приложение 19

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

В территориальное подразделение уполномоченного органа

от ___________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить государственную регистрацию радиоэлектронного средства (высокочастотного устройства) на территории

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(указать город, район, область Республики Казахстан)

Сведения об организации:

1. Форма собственности_________________________________________________________________________________________

2. Год создания ________________________________________________________________________________________________

3. Свидетельство о государственной регистрации ___________________________________________________________________

(№, кем и когда выдано)

4. Адрес_______________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, улица, № дома, телефон)

______________________________________________________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________

6. РНН________________________________________________________________________________________________________

7. БИН/ИИН ___________________________________________________________________________________________________

8. Налоговый комитет по месту регистрации________________________________________________________________________

| Руководитель | ______________________ | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, имя, отчество) |

Место печати

«____» __________________ 20___ г.

Заявление получено: «___» _________________ 20___ г.

_________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение 20

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Форма 1-ВЧ

Анкета - разрешение на высокочастотное устройство

| РАЗДЕЛ I - ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Заявителя |  |  |  |
| Почтовый адрес Заявителя |  |  |  |
| Телефон (включая код) |  | Факс (включая код) |  |
| ФИО и должность первого руководителя |  | ФИО и должность технического руководителя |  |
| РАЗДЕЛ II - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |
| 1. Технические данные высокочастотного устройства (далее - ВЧУ) |  |  |  |
| 1-а. Тип | 1-b. Заводской номер |  | 1-c. Максимальная выходная мощность, кВт |
| 1-d. Диапазон частот, кГц |  | 1-е. Желательная рабочая полоса частот (только для промышленных высокочастотных (далее - ВЧ) генераторов) |  |
| 1- f. Назначение (только для промышленных ВЧ генераторов) |  | 1-g. Наличие средств защиты от излучения помех (перечислить имеющиеся средства защиты) |  |
| 1-h. Завод изготовитель и дата выпуска |  |  |  |
| 2. Приложения |  |  |  |
| 2-а. Ходатайство организации, устанавливающей ВЧУ | 2-b. Принципиальная схема со спецификацией (только на нетиповые ВЧ генераторы) |  | 2-c. Справка из энергосбыта о согласии на подключение установки к энергосети (только для промышленных ВЧ генераторов) |
| РАЗДЕЛ III - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |
| Номер разрешения на приобретение и установку, дата выдачи |  | Согласование |  |
| Номер сертификата, дата выдачи. Орган сертификации |  |  |  |

Я удостоверяю, что сведения в этой анкете являются полными и соответствуют действительности

| ФИО | Подпись М.П. |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата | Телефон |
| РАЗДЕЛ IV - РАЗРЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |  |
| Разрешается работа ВЧУ в полосе частот от _______________ кГц до _______________ кГц при условии соответствия нормам на предельно допустимые индустриальные радиопомехи. Срок действия разрешения до «_____» ___________________ 20___ года |  |  |

Руководитель территориального подразделения                     М.П. __________________

(подпись)

Приложение 21

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

В территориальное подразделение уполномоченного органа

Анкета - заявление

на оформление разрешения на право эксплуатации радиоэлектронного средства в

диапазоне частот 27 МГц

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | № удостоверения личности, дата, кем выдано |  |  |  |  |
|  | Адрес |  |  |  |  |
| 4. | Телефон |  |  |  |  |
| 5. | Тип радиоэлектронного средства радиоэлектронного средства (далее - РЭС) |  |  |  |  |
| 6. | Заводской номер РЭС |  |  |  |  |
| 7. | Место установки РЭС (адрес, географические координаты) (для мобильных - марка автомобиля, государственный номер) |  |  |  |  |
| 8. | Мощность передатчика (ненужное зачеркнуть) | до 3 Вт |  | свыше 3 Вт |  |
| 9. | Количество каналов (ненужное зачеркнуть) | до 10 | от 11 до 40 |  | свыше 40 |
| 10. | Дата заполнения анкеты |  |  |  |  |

На основании настоящей анкеты-заявления прошу оформить мне разрешение на право эксплуатации портативного РЭС.

С Правилами регистрации и эксплуатации портативных РЭС и устройств охранной радиосигнализации в диапазоне 27 МГц ознакомлен, обязуюсь соблюдать все требования упомянутых Правил.

___________________________

(подпись владельца)

Приложение 22

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

В территориальное подразделение уполномоченного органа

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

на оформление разрешения, на право эксплуатации радиоудлинителя телефонного канала

| 1. | Фамилия, имя, отчество /Наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | № удостоверения личности, свидетельство о государственной регистрации, дата, кем выдан, РНН |  |
| 3. | Адрес |  |
| 4. | Номер телефона |  |
| 5. | Модель радиоудлинителя |  |
| 6. | Заводской номер радиоудлинителя (терминала/ базовой станции) |  |
| 7. | Место установки радиоудлинителя (для мобильного - марка автомобиля, государственный номер/адрес базовой станции) |  |
| 8. | Мощность передатчика (терминала/базовой станции), Вт |  |
| 9. | Рабочие частоты, МГц |  |
| 10. | Территория эксплуатации радиоудлинителя телефонного канала |  |
| 11. | Дата заполнения анкеты |  |

На основании настоящей анкеты-заявления прошу оформить мне разрешение на право эксплуатации радиоудлинителя телефонного канала.

____________________________ М.П.

(подпись заявителя)

Приложение 23

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Свидетельство

о государственной регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

№ ГРСС-ААА/ ВВВВВВ*

Примечание: Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств не дает право владельцу вводить их в эксплуатацию без разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.

| ____________________ | _____________________ М.П. |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

Приложение 24

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Свидетельство-разрешение

о государственной регистрации радиоэлектронных средств (далее - РЭС)

| № |  |
| --- | --- |
| Владелец РЭС: |  |
| Вид РЭС: |  |
| Тип РЭС: |  |
| Количество РЭС, шт.: |  |
| Заводской № РЭС: |  |
| Частота (ы) приема/передачи, МГц: |  |
| Дата регистрации: |  |

Примечание: Регистрация РЭС - маломощных до двух ватт и РЭС в диапазоне 27 МГц дает право на их эксплуатацию на территории Республики Казахстан.

Приложение 25

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Журнал регистрации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

| № п/п | № свидетельства о государственной регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств | Дата регистрации | Кому выдано | Заводской номер радиоэлектронного средства/высокочастотного устройства | Вид связи | Подпись получившего лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 26

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

В территориальное подразделение уполномоченного органа

от __________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на эксплуатацию радиоэлектронного средства (высокочастотного устройства) на территории

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(указать город, район, область Республики Казахстан)

Сведения об организации:

1. Форма собственности________________________________________________________________________________________

2. Год создания _______________________________________________________________________________________________

3. Свидетельство о государственной регистрации __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

(№, кем и когда выдано)

4. Адрес _____________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, улица, №дома, телефон)

_____________________________________________________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты _______________________________________________________________________________________

6. РНН_______________________________________________________________________________________________________

7. БИН/ИИН __________________________________________________________________________________________________

8. Перечень прилагаемых документов:

| Руководитель | ______________________ | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, имя, отчество) |

Место печати

«____» __________________ 20___ г.

Заявление получено: «_____» ________________ 20___ г.

__________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение 27

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

| «УТВЕРЖДАЮ» Начальник _____________________________ «____» ________________ 201__ г. | «УТВЕРЖДАЮ» _____________________________ «____» _________________ 201_г. |
| --- | --- |

АКТ

ввода в эксплуатацию радиоэлектронного средства

_________________________________________________________________________

(Наименование и местонахождение организации - Заявитель)

Комиссия в составе:

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и занимаемая должность сотрудника территориального подразделения)

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. занимаемая должность ответственного лица заявителя)

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и занимаемая должность сотрудника организации)

Составили настоящий АКТ в том, что _______________________________________________________________________________

(тип оборудования, заводские номер и назначение)

____________________________ и антеннами ________________________________________________________________________

(тип, модель высота подвеса антенны)

установленная по адресу:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника территориального подразделения, подпись)

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица Заявителя, подпись)

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и занимаемая должность сотрудника организации)

Несущие частоты, МГц: _______________________________________________

Мощность передатчика, Вт (Дбм):_______________________________________

Заявитель несет административную ответственность за достоверность технических параметров указанных в настоящем Акте и соблюдение требований техники безопасности.

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица заявителя, подпись)

Приложение 28

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Бланк территориального подразделения уполномоченного органа

РАЗРЕШЕНИЕ

разрешение на право эксплуатации радиоэлектронного средства

№ Э-ААА/ВВВВВВ*

| Владелец |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид связи |  |  |  |
| Тип радиоэлектронного средства (далее - РЭС) |  | Заводской номер РЭС |  |
| Частота (ы) приема, МГц |  | Частота (ы) передачи, МГц |  |
| Область |  | Мощность, Вт |  |
| Район |  | Расписание работы** (для ДСВ и КВ) |  |

| Пункт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  | Координаты** (для ДСВ и КВ) |  |
| Класс изучения |  | Программа вещания** (для РВ и ТВ) |  |
| Диаметр антенны** (для земной станции спутниковой связи) |  | Номер канала** (для ТВ) |  |
| Позывной** (для КВ, УКВ) |  |  |  |
| Дата выдачи: |  | Срок действия: |  |

Примечание. Технические параметры, не указанные в разрешении, должны полностью соответствовать анкете на данную РЭС и разрешению на использование РЧС. В случае изменения любых параметров требуется обязательная перерегистрация в соответствующих территориальных подразделения уполномоченного органа.

Начальник __________________________

М.П                          (подпись)

* - ААА - код административно-территориального деления Республики Казахстан

ВВВВВВ - порядковый номер разрешения на эксплуатацию РЭС;

** - данные позиции заполняются только для указанных в скобках видов связи.

Оборотная сторона разрешения на право эксплуатации РЭС

Рұқсаттың қолданылу шарттары:

1. РЭҚ пайдалануға рұқсат РЖС пайдалануға арналған рұқсат құжатының қолданылу мерзіміне беріледі.

2. РЭҚ (ЖЖҚ) пайдалануға арналған рұқсаттарды ұзарту жыл сайын орнатылған орны бойынша жүзеге асырылады.

3. Кез келген параметр өзгерген жағдайда Байланыс саласындағы уәкілетті органның тиісті аумақтық басқармаларында міндетті қайта тіркеу талап етіледі.

4. РЭҚ параметрелері Қазақстан Республикасының белгіленген нормалары мен стандарттары талабына сәйкес болуы тиіс.

Условия действия Разрешения:

1. Разрешение на эксплуатацию РЭС выдается до 25 марта следующего года.

2. Продление разрешения на эксплуатацию осуществляется ежегодно по месту установки РЭС (ВЧУ) до 25 марта.

3. В случае изменения технических параметров, места установки РЭС, владельцу РЭС необходимо переоформить разрешение на эксплуатацию РЭС в установленном порядке.

4. Все параметры РЭС должны соответствовать установленным нормам и стандартам Республики Казахстан.

Рұқсаттың қолданылу мерзімі мына уақытқа дейін ұзартылған:

Срок действия Разрешения продлен:

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

20___ ж./г. «____» __________________ дейін/до _____________ М.О./М.П.

(қолы/подпись)

Приложение 29

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Разрешение

на право эксплуатации подвижного радиоэлектронного средства

_______________________________________________________________

территориальное подразделение уполномоченного органа

| ___________________________________________________________ РАЗРЕШЕНИЕ № СПС/ТР-ААА/ВВВВВВ* На право эксплуатации подвижного радиоэлектронного средства, на территории г. _____________ и/или _____________________ области Вид радиосвязи: _____________________________________________ Оператор: Владелец:___________________________________________________ Тип РЭС:___________________________________________________ Заводской номер: ____________________________________________ | Тип и государственный № автомобиля: ______________________________ ________________________________________________________________ Частоты приема, МГц:_____________________________________________ Частоты передачи, МГц: ___________________________________________ Позывной: ___________ Мощность, Вт ____________ Дата выдачи: _________ Срок действия: ___________ Примечание: Разрешение должно храниться вместе с радиостанцией и предъявляется по требованию должностных лиц МСИ РК и МВД РК. Начальник _______________________________________________________ _______________ МП (подпись) |
| --- | --- |

Примечание:

* - ААА - код административно-территориального деления Республики Казахстан

ВВВВВВ - порядковый номер разрешения на эксплуатацию РЭС (подвижной РЭС).

Оборотная сторона разрешения на право эксплуатацию РЭС

| Условия действия Разрешения: 1. Разрешение на эксплуатацию РЭС выдается до 25 марта следующего года. 2. Продление разрешения на эксплуатацию осуществляется ежегодно по месту установки РЭС (ВЧУ) до 25 марта. 3. В случае изменения технических параметров, места установки РЭС, владельцу РЭС необходимо переоформить разрешение на эксплуатацию РЭС в установленном порядке. 4. Все параметры РЭС должны соответствовать установленным нормам и стандартам Республики Казахстан. | Примечание: Разрешение должно храниться вместе с радиостанцией и предъявлять по требованию должностных лиц МСИ РК и МВД РК. Срок действия Разрешения продлен: 201__ г. «___» __________ до ____________ М.П. (подпись) 201__ г. «___» __________ до ____________ М.П. (подпись) 201__ г. «___» __________ до ____________ М.П. (подпись) 201__ г. «___» __________ до ____________ М.П. (подпись) 201__ г. «___» __________ до ____________ М.П. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение 30

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

| «УТВЕРЖДАЮ» Начальник _____________________________ «____» ________________ 201__ г. | «УТВЕРЖДАЮ» _____________________________ «____» _________________ 201_г. |
| --- | --- |

АКТ

вывода из эксплуатации радиоэлектронного средства

_________________________________________________________________________

(Наименование и местонахождение организации - заявителя)

Комиссия в составе:

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и занимаемая должность сотрудника территориального подразделения)

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. занимаемая должность ответственного лица заявителя)

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и занимаемая должность сотрудника организации)

Составили настоящий АКТ в том, что________________________________________________________________________________

(тип оборудования, заводские номер и назначение)

____________________________ и антеннами_________________________________________________________________________

(тип, модель высота подвеса антенны)

установленная по адресу:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника территориального подразделения, подпись)

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица Заявителя, подпись)

________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и занимаемая должность сотрудника организации)

Несущие частоты, МГц: _______________________________________________

Мощность передатчика, Вт (Дбм):_______________________________________

Заявитель несет административную ответственность за достоверность технических параметров указанных в настоящем Акте и соблюдение требований техники безопасности.

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица заявителя, подпись)

Приложение 31

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Перечень

радиоэлектронных средств, на которые требуется проведение расчета и получение

заключения электромагнитной совместимости

| № п/п | Типы радиоэлектронных средства и высокочастотных устройств | Полосы (номиналы) используемых радиочастот |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Радиопередающие устройства, предназначенные для телевизионного и звукового вещания, передачи звукового сигнала |  |  |
| 1 | Радиопередающие устройства, предназначенные для передачи телевизионного вещания | Частоты выделенные согласно Национальной таблице |
| 2 | Станции эфирно-кабельного телевидения | Частоты выделенные согласно национальной Таблице |
| 3 | Радиопередающие устройства, предназначенные для передачи звукового (радио) вещания | Частоты выделенные согласно Национальной таблице |
| Приемно-передающее оборудование наземной радиосвязи |  |  |
| 4 | Стационарные приемо-передающие радиоэлектронные средства (далее - РЭС), предназначенные для: УКВ-радиосвязи транкинговой системы радиосвязи | 33-48,5; 57-57,5; 146-174; 390-470 МГц 146-174; 380-385; 390-470 МГц |
| 5 | Стационарные (базовые) приемопередающие станции, предназначенные для радиотелеметрии | 146-174; 390-470 МГц |
| 6 | Стационарные (базовые) станции пейджинговой связи | 146-174; 390-470 МГц |
| 7 | Стационарные (базовые) станции сотовой связи | Частоты выделенные согласно Национальной таблице |
| 8 | Стационарные РЭС КВ-диапазона | 1,5-30 МГц |
| 9 | Радиорелейные станции | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно Национальной таблице |
| 10 | Стационарные (базовые) системы беспроводного радиодоступа (WLL) | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно Национальной таблице |
| Системы спутниковой связи |  |  |
| 12 | Стационарные (земные) станции спутниковой связи диапазона | Частоты, выделенные согласно Национальной таблице |
| 13 | Телевизионные, репортажные стационарные станции, имеющие в своем составе передающие устройства (станции радиорелейной, спутниковой связи) | Частоты, предназначенные для фиксированной службы, согласно Национальной таблице |

* Национальная таблица распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц, утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2000 года № 1379

Приложение 32

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Заключение

экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронного средства

фиксированной службы

Выдано ______________________________________________________________________________________________________

на РЭС типа_______________________________________________________________________________ со следующими данными:

Пункт установки ______________________________________________________________________________________________;

полный адрес

Географические координаты:

долгота ____________________________, широта _________________________________.

градусы, минуты, секунды                                        градусы, минуты, секунды

Технические данные:

Мощность передатчика, Вт _____________________________; Класс излучения ________________________________________;

Количество используемых каналов ______________________________________________________________________________;

Частота передачи, МГц или занимаемый частотный диапазон

________________________________________________________________________________________________________________

Чувствительность, мкВ ________________________________; Стандарт (протокол) связи ________________________________;

Вид модуляции_______________________________________________________________________________________________.

Характеристики антенны:

Тип антенны ________________; Диаметр антенны, м _____________; Коэффициент усиления, дБ ________________________;

Характеристика боковых лепестков ______________________________________________________________________________;

Отметка земли над уровнем моря, м______________________________________________________________________________;

Высота подвеса антенны над уровнем земли, м ____________________________________________________________________;

Азимут максимального излучения, град. __________________________________________________________________________;

Поляризация _________________________________________________________________________________________________;

передача

Угол места, град ________________; Шумовая температура антенны, °К ______________;

Данные по искусственному спутнику земли (для спутниковой земной станции):

ИСЗ, точка стояния, град. ________________; Название луча _______________________;

№ транспондера ___________; ЭИИМ в направлении на ЗССС, дБВт ________________.

Планируемое РЭС совместимо, с радиоэлектронными средствами, действующими в радиусе ____ км., при условии соответствия эксплуатационных параметров расчетным данным.

Дополнительная информация___________________________________________________________________________________

заполняется в зависимости от вида связи

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи «___» ____________ 20__ года

| _______________ | _____________ | М.П. | _________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| (руководитель) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 33

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Заключение

экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронного средства радиовещательной службы

Выдано ______________________________________________________________________________________________________

на РЭС типа _______________________________________________________________________________со следующими данными:

Пункт установки ______________________________________________________________________________________________;

полный адрес

Географические координаты:

долгота ___________________________________________, широта ______________________________________________________.

| градусы, минуты, секунды | градусы, минуты, секунды |
| --- | --- |

Технические данные:

Тип передатчика: ______________________________________________________________________________________________;

Частота - приема, МГц _______________________________, передачи, МГц____________________________________________;

Мощность передатчика, Вт____________________________, _________________________________________________________;

| Видео | Звук |
| --- | --- |

Несущие частоты, МГц: ______________________________, _________________________________________________________;

| Видео | Звук |
| --- | --- |

Программа вещания _____________________; Номер канала ___________________; Стабильность, Гц _____________________;

СНЧ, кГц ______________________________; Способ подачи программы на передатчик_________________________________;

Способ приема программы _______________; Прием по эфиру_______________________________________________________.

канал, область, пункт

Характеристики антенны:

Отметка над уровнем моря _______________; Высота подвеса на уровнем земли _______________________________________;

Высота мачты __________________________; Азимут максимального излучения, град___________________________________;

0,5 ширины главного лепестка, град. _______________; Коэффициент усиления, дБ_____________________________________;

Коэффициент потерь в фидере, дБ _________________; Поляризация_________________________________________________.

Планируемое РЭС совместимо, с радиоэлектронными средствами, действующими в радиусе ____ км., при условии соответствия эксплуатационных параметров расчетным данным.

Дополнительная информация __________________________________________________________________________________

заполняется в зависимости от типа оборудования

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи «___» ___________ 20__ года

| _______________ | _____________ | М.П. | _________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| (руководитель) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 34

к Правилам присвоения полос частот, радиочастот

(радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,

а также проведения расчета электромагнитной совместимости

радиоэлектронных средств гражданского назначения

Заключение

экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронного средства подвижной службы

Выдано ______________________________________________________________________________________________________

на РЭС типа _______________________________________________________________________________со следующими данными:

Пункт установки ______________________________________________________________________________________________;

полный адрес

Географические координаты:

долгота _________________________________________, широта ________________________________________________________.

| градусы, минуты, секунды | градусы, минуты, секунды |
| --- | --- |

Технические данные:

Мощность передатчика, Вт ________________________________; Класс изучения ______________________________________;

Количество используемых каналов ______________________________________________________________________________;

Частота приема/передачи, МГц или занимаемый частотный диапазон

____________________________________________________________________________________________________________

Чувствительность, мкВ: ___________________________________; Стандарт (протокол) связи ____________________________;

Характеристики антенны:

Тип антенны ____________________________________________; Коэффициент усиления, дБ ___________________________;

Отметка земли над уровнем моря, м_____________________________________________________________________________;

Высота полвеса антенны над уровнем земли, м ___________________________________________________________________;

Количество секторов _________________________________________________________________________________________;

Азимут максимального излучения по секторам, град _______________________________________________________________;

Поляризация излучаемой антенны ______________________________________________________________________________.

Планируемое РЭС совместимо, с радиоэлектронными средствами, действующими в радиусе ____ км., при условии соответствия эксплуатационных параметров расчетным данным.

Дополнительная информация__________________________________________________________________________________

заполняется в зависимости от типа оборудования

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи «___» ___________ 20__ года

| _______________ | _____________ | М.П. | _________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| (руководитель) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |